DCP3000 升级过程

1. 启动DCP3000，直至前面板显示出”设备名“和本机的“IP地址”.

2. 用RJ45口双绞线连接电脑和设备的“control”口，并确保电脑的IP地址和设备的在同一网段.

- 3.开始升级固件

- 升级文件包括控制程序软件包(dcp3000_main.tgz)、内核(uImage)、根文件系统(rootfs.cramfs)，其中dcp3000_main.tgz是必须的，uImage和rootfs.cramfs可能会单独发布，所有文件升级方式都一样。若三个升级文件都存在的话，要先升级uImage，完成后等待自动重启，然后再升级rootfs.cramfs，完成后等待自动重启，最后升级dcp3000_main.tgz。

- 升级方式有两种，我们假设设备的ip地址是10.10.70.48，以windows下操作为例：

- 方法 1 :  ftp 升级

- 打开资源管理器，在地址栏中输入‘ftp://10.10.70.48’登陆ftp，或者使用ftp客户端登陆

- 进入pub目录，并把升级文件上传上去

- 用telnet登陆设备，可以在dos终端下输入命令telnet 10.10.70.48，

- 随后 按照提示输入用户名和密码，没有则不输入（默认用户名为test，密码为test）

- 登陆成功后输入upgrade，执行升级

- 完成后等待自动重启设备

- 方法2 : web升级

- 打开web浏览器，在地址栏中输入‘http://10.10.70.48’

- 在登陆对话框中输入用户名和密码（默认用户名为root，密码为12345）

- 登陆成功后，进入System->misc页面

- 单击”Upgrade”区域中的”Browse”按钮，在弹出窗口中任选一个升级文件上传上去 .上传成功后，点击“upgrade”执行升级

- 升级时会有一个显示升级状态和进度的窗口，成功失败都有提示

- 刷新System->misc页面，继续按步骤d升级剩余的文件

- 待所有文件升级完成后等待设备自动重启

- 注：升级前最好做好参数备份，升级完成后要检查固件的各个版本号，看是否和

- DCP3000版本记录及发布说明.XLS文档中Version Record工作表下的

- 当前版本记录一致，如果不一致就要重新升级或者寻求技术支持帮助