# C302SIEPG处理卡_应用说明

## 文件及工具

|  | 名称 | 功能 | 操作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 器件 | BDI3000 | 仿真器 | 与网络连接 |  |
|  | 串口线 | 通信 | 与板卡连接 | DB9->3 |
|  | E2烧写器 | 烧写启动E2 |  |  |
|  | FLASH烧写器 | 批量烧写FLASH |  |  |
| PC环境 | gdbpp430 | 提供BDI配置文件 |  |  |
|  | tftpd32 | 文件传输 | 配置 |  |
|  | SecureCRT 6.1 | 超级终端工具 | PC安装环境 |  |
|  | E2PROMWRITE.exe | 板卡识别E2烧写 |  |  |
| 母版 | EMR3.0 | 搭载EPG卡，并输入输出码流 | -- |  |
| 系统 | u-boot.bin |  |  |  |
|  | bootrom_uncmp.bin |  |  |  |
|  | tffs0 | EPG模块程序 |  | PPC-FTP |
|  | C302SI_EPG | 平台应用程序 |  | EMR3.0-FTP |
|  | Web | 平台web界面 |  | EMR3.0-FTP |

## 简装

1、基本检测

元器件查看，短路测试；

2、硬件安装

3、检测调试

电压测试点测试；

## 程序烧写

### 文件目录

─执行程序

├─gdbpp430

├─启动E2烧写

├─板卡Flash烧写

└─TFTP

### 程序升级

- EPG卡子卡处理：

- 启动E2：使用E2烧写工具，将C302xx_AT24C04_600M.bin烧写在E2(D14)后，再焊接到C302SI板卡上；

- FLASH烧写：如果批量生产，使用FLASH烧写，烧写C302SI_EPG.BIN到FLASH后再焊接到C302SI板卡上；如使用仿真器，则使用下面方式：

- BDI3000仿真器连接：JTAG连接X3，网口与PC直连或者再同一网段；若忘记BDI的IP地址可使用串口配置IP地址。参考附录。

- 打开tftp32，选择启动系统目录；

- 使用srcCrt连接telnet；

- 烧写程序：

ERASE 0xffe00000 0x10000 0x1A

PROG 0xffe00000 bootrom_uncmp.bin BIN

ERASE 0xfffa0000 0x10000 0x06

PROG 0xfffa0000 u-boot.bin BIN

- 拔掉仿真器，重启设备等待format(需要一定时间)；

- 格式化后重启，配置，在

Hit any key to stop autoboot:  x

时停住，设置：（根据自己网段设置）

setenv ipaddr 192.168.xx.xx

setenv serverip 192.168.xx.xx

setenv ethaddr 00:24:68:xx:xx:xx

saveenv

- 重启设备，在

Press any key to stop auto-boot...停住

按c进入配置：

boot device          : 0 emac0

processor number     : 0 1

host name            : C302SI-EPG

file name            :

inet on ethernet (e) : 192.165.52.76

inet on backplane (b):

host inet (h)        : 192.165.52.76

gateway inet (g)     : 192.165.52.1

user (u)             :

ftp password (pw) (blank = use rsh): target

flags (f)            : 0x0

target name (tn)     :

startup script (s)   :

other (o)            :

- 重启设备，在

Press any key to stop auto-boot...

停住,连接FTP；

- 上传模块升级文件tffs0；

- Eeprom烧写：采用eepromwrite.exe工具进行烧写，选择子卡C302SI，选择卡槽号后进行烧写。

- 应用程序升级：通过背板FTP，上传C302SI_EPG目录，并对应升级web下的文件；

## 附录

1. BDI配置：

A）串口连通： 连接串口线，选择对应的COM，台式机一般为COM1，笔记本使用转接口时主要COM选项，Speed选择115200，点击连接测试连通状态，如果能够读到SN、MAC等，则串口连接正常；如连接失败请检查串口，并确认其他软件未进行串口连接。

B）配置： 选择需要的IP地址及配置文件，点击OK即可；

## 修改记录

| 作者 | 日期 | 添加/删除/修改 |
| --- | --- | --- |
| 席罗飞 | 2013-5-14 | 创建，基于V1.2硬件升级及调试方法 |