C507S调制卡升级说明

如果一开始拿到的是裸卡，则需要硬件生产部门来操作步骤（一），否则可以从步骤（二）开始操作。

- 烧写E2：应用软件E2PROMWRITE3.0研发测试版.exe烧写C507S_DVB_S_S2.ini文件。

烧写C507S调制卡的bootloader和vxWorks，按下面步骤进行：

- 用文件C507S_v3.0.3.2_release/C507S_bootloader/rom.bin和相关工具通过X1   JATG口进行bootloader烧写；

- 按住卡后面的RST按键，重新上电，给C507S调制卡的后板网口接上百兆网线，保证能ping通192.168.1.252，再双击C507S_v3.0.3.2_release/C507S_vxWorks

/updata.bat，升级完后重新断电重启，重启后默认IP为192.165.152.139，此时升级bootloader和vxWorks成功。

烧写C507S调制卡的CPLD芯片驱动：用文件C507S_v3.0.3.2_release/C507S_CPLD/ Voltage_conv_CPLD.pof和相关工具通过X15  JATG口进行CPLD芯片驱动烧写；

（二）打开ftp登录到目标EMR3.0的/tffs0/目录下，升级步骤如下：

1、把C507S_v3.0.3.2_release里的C507S_DVB_S_S2文件夹直接拖到/tffs0/目录下。

2、打开文件/tffs0/back_board/boot.cfg。

3、打开文件/tffs0/back_board/alarm_res.cfg。

在boot.cfg文件里加以下配置信息（注意当前设备的boot.cfg有该配置信息但与以下不一致的，统一改成以下信息）：

[115]

name_CH=DVB-S/S2调制卡

name_EN=DVB-S/S2 Mod. Card

init=C507S_DVB_S_S2_Init

path=/tffs0/C507S_DVB_S_S2/dvbss2Main.out

在alarm_res.cfg文件里的@通用类, 0x00000100--0x000001ff那部分，加以下告警信息

[51]

ARM

ARM

（三）分别把C507S调制卡升级文件里的web/ch、web/en和web/js包里的文件加

到/tffs0/web/ch、/tffs0/web/en和/tffs0/web/js里；

（四）重启EMR3.0，打开C507S调制卡的web界面，点击显示高级选项，点击升级vxWorks，等待半分钟即可成功升级vxWorks，至此，版本升级完毕。