烧写富士通MB86H60芯片程序的
生产人员操作指导

本文档以高清解码卡为例，对富士通MB86H60芯片程序的烧写操作进行描述，目的在于指导生产人员更好的完成产品生产和硬件调试。

- 工具说明

MB86H60的程序烧写需要用到以下工具和设备，包括：

- 硬件

目标产品及供电平台（如高清解码卡、EMR2.1平台等）

GNUARM调试器、以及接口转接板

PC机，带串口和USB口，windows XP操作系统

- 软件

编译工具包

编译工具软件GNUARM

- 其他工具

USB连接线（两头都为雄的）

串口线

跳线帽×2

- 安装编译工具包

  - 安装编译工具包

安装（复制）编译工具release包HDTV_Release_vX.Y（X.Y为版本号，如HDTV_Release_v1.3）。推荐将编译工具包安装到默认目录“C:\Program Files\”下。

编译工具包的配置文件在HDTV_Release_vX.Y文件夹下，名称为Config.mak。常用的可修改项目包括：

SDKHOME-arm11-gnuarm：	编译工具GNUARM所在路径；

TARGET：		编译工具，选择GNUARM；

DBGBOARD：	调试工具接口，视所用的编程器而定；

BOARD：		不同的值对应不同的硬件配置文件。

FLASH Configuration：	根据板上的FLASH类型设置参数。

  - 安装编译工具GNUARM

GnuARM是一种基于GNU的工具链，可以用来开发H60设备。

使用GnuARM需要安装Cygwin工具包（www.cygwin.org）。GnuARM本身有一个windows安装程序，里面附带了一些Cygwin工具包，但是不完全。

本文档讨论的GnuARM的用法都是基于下面这个版本的：

http://www.gnuarm.org/bu-2.18_gcc-4.2.2-c-c++_nl-1.15.0_gi-6.7.1.exe

安装GnuARM程序和Cygwin工具包后（假设都安装在默认目录C:\Program Files\下），注意：C:\Program Files\GNUARM\bin路径下的cygwin1.dll文件，有可能与C:\cygwin\bin路径下的cygwin1.dll文件版本不相同。用其中较新版本的文件替换掉另一个旧版本的文件。否则，HDTV_Release_vX.Y 下的程序可能无法编译通过。

使用GnuARM过程中，可能会提示缺少某些文件而无法启动某些功能，（例如，曾经因为缺少cygexpat-0.dll文件而无法启动debugger工具。）这是因为Cygwin工具包安装不完全造成的。可到www.cygwin.org网站上查找缺少的文件属于哪个packge，并用setup工具下载安装相应的packeg。

- 安装调试器驱动

连接调试器到PC的USB口。如果调试器驱动未安装，会自动弹出安装界面。

驱动程序在 “HDTV_Release_v1.3\env\debugport\CDM200”目录下。

有些型号的调试器上有两个芯片，所以驱动程序会安装两遍。

如果安装过程出错，可以使用“CDM200\FTClean\ FTClean.exe”来删除驱动，然后重新安装。

如果调试器型号为“SmartMPEG-DEBUG-002”，应将HDTV_Release_v1.3文件夹下的Config.mak 文件中的“DBGBOARD”的值设为DEBUGPORT_ONLY；否则应设为“DEBUGPORT_JTAGPOT”。

- 高清解码卡调试接口位置说明

  - 模拟高清解码卡

每块模拟高清解码卡上有2个H60解码芯片，各自对应3个调试接口，如下图所示。

X16

X13

X5

X2

X11

X20

X24

X25

| 接口位号 | 接口名称 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1号H60解码芯片 |  |  |
| X2 | JTAG1 | JTAG接口，仅用于程序调试，程序烧写时可不使用。 |
| X5 | DEBUG1 | 程序下载接口，用于程序烧写 |
| X11 | FL1_RST | 跳线，用于FLASH复位，程序烧写前连接 |
| X24 | RX_TX1 | 串口打印接口 |
| 2号H60解码芯片 |  |  |
| X13 | JTAG2 | JTAG接口，用于程序调试，程序烧写时可不使用。 |
| X16 | DEBUG2 | 程序下载接口，用于程序烧写 |
| X20 | FL2_RST | 跳线，用于FLASH复位，程序烧写前连接 |
| X25 | RX_TX2 | 串口打印接口 |

  - 数字高清解码卡（SDI接口输出）

纯SDI接口输出的数字高清解码卡，调试接口布局与模拟高清解码卡相同。

  - 数字高清解码卡（HDMI+SDI接口输出）

每块数字高清解码卡上有2个H60解码芯片，各自对应3个调试接口，如下图所示。

X5

X2

X16

X13

X11

X20

X24

X25

| 接口位号 | 接口名称 | 接口说明 |
| --- | --- | --- |
| 1号H60解码芯片 |  |  |
| X2 | JTAG1 | JTAG接口，仅用于程序调试，程序烧写时可不使用。 |
| X5 | DEBUG1 | 程序下载接口，用于程序烧写 |
| X11 | FL1_RST | 跳线，用于FLASH复位，程序烧写前连接 |
| X24 | RX_TX1 | 串口打印接口 |
| 2号H60解码芯片 |  |  |
| X13 | JTAG2 | JTAG接口，用于程序调试，程序烧写时可不使用。 |
| X16 | DEBUG2 | 程序下载接口，用于程序烧写 |
| X20 | FL2_RST | 跳线，用于FLASH复位，程序烧写前连接 |
| X25 | RX_TX2 | 串口打印接口 |

- 程序烧写操作

烧写程序包括烧写booter和应用程序2个部分。

新生产的产品，必须首先烧写booter程序，然后再烧写应用程序。对已经烧写过booter的产品进行程序升级时，可以直接烧写应用程序。

目前设计的使用H60芯片的产品，都使用同样的booter。booter程序随编译工具包一起安装，位于C:\Program Files\HDTV_release_v1.3\applications\路径下。

下面以数字高清解码卡为例，说明程序烧写的操作过程。

  - 准备工作

- 解码卡插入EMR2.1平台，用跳线帽连接FLASH复位插座X11和X20。

- 用USB连接线和串口线，连接PC机与GNUARM调试器。调试器与接口转接板相连。

- 在PC上打开命令行窗口，进入编译工具包的根目录，输入shellcmd命令。

- 在PC上打开串口显示工具软件（如windows自带的超级终端），参数设置为：波特率115200，数据位8，无奇偶校验，停止位1，无数据流控制。

  - 硬件简单测试

- 将接口转接板的14针插头插入解码卡上1号H60芯片的程序下载接口X5，设备通电。

- 在PC的命令行窗口中，进入路径“C:\Program Files\HDTV_Release_v1.3\applications\hello_arm”，输入make run命令。等待测试程序下载完成并执行，观察串口打印结果。

- 如果程序下载过程完整，且串口打印信息如图所示，说明H60芯片工作正常，可以进行程序烧写。否则，说明H60不能正常工作，应转入维修阶段。

- 设备断电。

- 将接口转接板的14针插头插入解码卡上2号H60芯片的程序下载接口X16，设备通电。重复步骤2~4，完成2号H60芯片的硬件测试。

  - 烧写booter

- 用跳线帽连接FLASH复位插座X11和X20。将接口转接板的14针插头插入解码卡上1号H60芯片的程序下载接口X5，设备通电。

- 在PC的命令行窗口中，进入路径“C:\Program Files\HDTV_Release_v1.3\applications\booter”。如果当前文件夹下存在burn-b1.bat批处理文件，则在命令行窗口中输入批处理命令burn-b1；如果不存在burn-b1.bat，则在命令行窗口中输入“make burn-flash-image”命令。

- 当看到命令行窗口开始重复出现下图所示的信息时，拔下跳线帽X11。然后看到程序下载过程结束，出现提示符后，再插回跳线帽X11。

- 如果booter文件夹下存在burn-b2.bat批处理文件，则输入批处理命令burn-b2.bat。如果不存在burn-b2.bat，则进入路径“C:\Program Files\HDTV_Release_v1.3\applications\flasher”，然后输入“make run”命令。

- 观察串口打印信息。当出现下图所示的“……”信息时，及时拔下跳线帽X11。若10秒之内没有拔下跳线帽，将自动退出booter的烧写过程。

- 观察串口打印信息。FLASH类型应为“28F128”；magic id应为“FD32”；烧写结果应为“Flash program OK!”；最后的数据报告内容不为空，且第一个字应为“23DF”。如果上述信息完全正确，表示booter烧写成功。否则，说明H60芯片对FLASH芯片的读写操作异常，应转入维修阶段。

- 设备断电。

- 仿照上述步骤1~7，为2号H60芯片烧写booter程序。相应的程序下载接口为X16，FLASH复位跳线为X20。

  - 烧写应用程序

烧写应用程序有2种方法。一种是利用EMR2.1平台，在设备启动时进行应用程序的在线升级；另一种是利用GNUARM调试器，直接烧写应用程序。

方法一：在线升级

- 保证EMR2.1平台的FTP文件系统内必要程序都存在。以数字解码卡为例，对应的文件系统文件夹为C201D_DHDEC，其中包括4个文件，分别为：dhdec.out，EMR_H60D.rbf，bslotimg.bin，以及mb86h60ver.txt。

- 为确保升级过程正常执行，删除para文件夹下待升级解码卡所在槽位的dat文件。

- 拔下解码卡上的所有跳线帽和调试器插头。设备通电。

- 设备启动过程，将读取para文件夹下的dat文件中所记录的H60芯片程序版本号，并与mb86h60ver.txt文件中描述的版本号作比较。如果版本不同（或者dat文件不存在），则进入在线升级过程。在EMR2.1平台的前面板液晶屏上可以看到以百分比格式显示的程序升级进度，以及升级结果。

方法二：调试器烧写

- 将应用程序文件夹（如hd_dec_v12）复制到编译工具包的applications文件夹下。

- 用跳线帽连接FLASH复位插座X11和X20。将接口转接板的14针插头插入解码卡上1号H60芯片的程序下载接口X5，设备通电。

- 在PC的命令行窗口中，进入应用程序所在路径，如“C:\Program Files\HDTV_Release_v1.3\applications\hd_dec_v12”。如果当前文件夹下存在burn-a1.bat批处理文件，则在命令行窗口中输入批处理命令burn-a1；如果不存在burn-a1.bat，则在命令行窗口中输入“make burn-booter-slot-image”命令。

- 当看到命令行窗口开始重复出现下图所示的信息时，拔下跳线帽X11。然后看到程序下载过程结束，出现提示符后，再插回跳线帽X11。

- 如果应用程序文件夹下存在burn-a2.bat批处理文件，则输入批处理命令burn-a2.bat。如果不存在burn-a2.bat，则进入路径“C:\Program Files\HDTV_Release_v1.3\applications\flasher”，然后输入“make run”命令。

- 观察串口打印信息。当出现下图所示的“……”信息时，及时拔下跳线帽X11。若10秒之内没有拔下跳线帽，将自动退出烧写过程。

- 观察串口打印信息。当出现下图所示的“Flash program OK!”信息，并且最后的数据报告内容不为空时，表示应用程序烧写成功。

- 设备断电。

- 仿照上述步骤2~8，为2号H60芯片烧写应用程序。相应的程序下载接口为X16，FLASH复位跳线为X20。

  - 检查版本信息

程序升级完成后，应检查版本信息，确保程序升级正确。以数字高清解码卡为例，有2种方法。

方法一：观察串口打印信息

用串口转接线（自制）连接PC和解码卡上的串口打印接口X24（或X25）。

在PC上打开串口显示工具软件（如windows自带的超级终端），参数设置为：波特率115200，数据位8，无奇偶校验，停止位1，无数据流控制。

设备通电，观察串口打印信息，程序描述及版本信息如下图所示。

这种方法的优点是，不需要EMR2.1平台程序，只要给解码卡供电即可，而且串口打印信息所描述的版本内容更加详细。缺点是，同一块解码卡上的2片H60芯片的串口打印信息要分2次观察。

方法二：EMR2.1前面板液晶屏查询版本信息

如果EMR2.1平台程序可以正常工作，那么可以通过前面板液晶屏查询解码卡的版本信息。

H60芯片程序的版本号在【DSP版本】中查询，显示格式为“V2.1.xy( mn)”。其中“V2.1.”为版本前缀，xy表示H60芯片程序版本的低2位。例如，H60程序版本为101，则显示为“V2.1.01”。

如果同一块解码卡上的2片H60程序版本不同，则xy表示1号芯片的程序版本，mn表示2号芯片程序的版本。例如“V2.1.01 00”。

有时程序版本还包括尾缀，例如101a版本显示为“V2.1.01a”。